ESTEPVC Waterstop CJ Waterstop PVC yang ditempatkan secara terpusat

KETERANGAN
ESTEPVC Waterstop CJ diekstrusi dari senyawa Polyvinylchloride berkualitas tinggi, yang telah diformulasikan untuk memberikan fleksibilitas yang sangat baik dan karakteristik umur panjang.

Mereka tersedia sebagai panjang lurus dan persimpangan yang diproduksi pabrik.

EstePVC Waterstop CJ yang ditempatkan di pusat, cocok untuk digunakan dalam kontak dengan air yang dapat diminum.

EstePVC Waterstop CJ telah diuji oleh SIRIM BHD, sesuai dengan BS 2782, ISO 527 tentang Kekuatan Tarik dan Pemanjangan saat Uji Break, ISO 868 tentang Indentation Hardness Determination dan memenuhi spesifikasi dalam lembar data ini.

PENGGUNAAN

Mereka biasanya digunakan dalam jenis struktur berikut

• Ruang bawah tanah dan struktur bawah tanah

• Poling renang / reservoir / tangki air

• Terowongan dan kereta bawah tanah

• Air tidak termasuk struktur

• Struktur penahan air

• RC Flat Roof / Bridge Deck

• Bendungan / Gorong-gorong / Kanal / Spillways

KEUNGGULAN

• Sederhana di penyatuan situs

• profil 4 bola lampu untuk kinerja yang sangat baik

• Diperkuat dengan lubang untuk memperbaiki positif

• Profil lengkap untuk setiap kebutuhan

• Persimpangan pabrikasi pabrik tersedia

• Cocok untuk penggunaan air minum

Kepatuhan Standar

- BS 2782

- ISO 527

- ISO 868

Pemilihan Ukuran Waterstop

Lebar waterstop yang tepat tergantung pada ketebalan beton. Lebar waterstop tidak boleh lebih besar dari ketebalan beton.

Waterstop yang Ditempatkan Secara Pusat:

Bagian Web Biasa digunakan pada sambungan kontraksi dan konstruksi.

- EstePVC Waterstop CJ 150

- EstePVC Waterstop CJ 200

- EstePVC Waterstop CJ 250

Semua waterstop Este PVC Waterstop CJ yang ditempatkan di pusat menggabungkan ayelet, pinggiran tepi yang diperkuat, memungkinkan mereka diposisikan dengan mudah dengan kabel ke perkuatan di sekitarnya.

DATA TEKNIS

| Campuran |  |
| --- | --- |
| Standar sesuai | BS 2782 at 25°C |
| Kekuatan tekanan | > 10.0 N/mm² |
| Perpanjangan putus | > 250% |
| Kekerasan | Darat ‘A’ > 70 |
| Suhu Layanan | -10 to 55°C |
| Profil |  |
| Bentuk | Bagian termoplastik diekstrusi |
| Warna | Hitam |
| Kepala Hidrostatik | Hingga 100m untuk profil 250mm Hingga 60m untuk profil 200mm Hingga 30m untuk profil 150mm |

INSTRUKSI APLIKASI

Peralatan Sambungan Panas

Peralatan pengelasan panas tersedia dari Este. Pastikan peralatan pengelasan panas dibumikan dengan kabel hijau.

Instruksi instalasi

Waterstop harus dipasang sehingga aman dipegang di posisinya saat beton ditempatkan. Beton harus dipadatkan sepenuhnya di sekitar waterstop untuk memastikan tidak ada lubang atau area keropos yang tersisa.

ESTEPVC Waterstop CJ Waterstop PVC yang ditempatkan secara terpusat

Mata ikan kuningan yang digunakan untuk mengamankan waterstop terletak di luar umbi tepi agar tidak membuat jalur air di sekitar profil.

Petunjuk Penggabungan Situs

Penggabungan EstePVC Waterstop CJ Range dilakukan dengan menggunakan Peralatan Las Panas Este. Ujung yang akan disatukan dipotong persegi dan dipegang sejajar. Ujung-ujungnya kemudian ditekan ke kedua sisi

dari mata pisau yang dipanaskan khusus, sampai manik PVC yang merata muncul di sekitar bagian tersebut.

Pisau yang dipanaskan kemudian dilepas dan ujung yang cair ditekan sepenuhnya menjadi satu. PVC mendingin untuk membentuk sambungan las fusi yang kuat.

Seorang teknisi berpengalaman akan melakukan penyatuan waterstop dengan kepuasan, tergantung pada pelatihan sebelumnya dan persetujuan oleh Departemen Teknis Este.

Pengepakan & Ukuran

EstePVC Waterstop CJ150 150mm x 20m roll EstePVC Waterstop CJ200 200mm x 15m roll EstePVC Waterstop CJ250 250mm x 12m roll

Dukungan teknis
Este menawarkan paket dukungan teknis untuk specifier, pengguna akhir dan kontraktor, serta bantuan teknis di lokasi.

Penyimpanan

EstePVC Waterstop CJ harus disimpan dalam kondisi tertutup. Produk ini memiliki umur simpan tiga puluh enam bulan.

Pencegahan

Sambungan las panas dari waterstops PVC menghasilkan pembebasan kabut dan uap hidrogen klorida. OEL (batas pajanan operasional)

5 ppm dapat dilampaui di ruang udara terbatas, oleh karena itu ventilasi harus disediakan.

Informasi tambahan

Este memproduksi dan menawarkan berbagai macam produk pelengkap yang mencakup waterstop, produk anti air, grout, jangkar khusus produk lantai. Selain itu, berbagai macam produk yang diformulasikan untuk perbaikan dan perbaikan beton spall juga tersedia.